최근 발생 에러

1.1 S1JOA08J_NHTU_XB01_EX01

샘플 에러명: 배기/압력 계통 이상

챔버 또는 배기 라인의 압력 조건이 기준 범위를 벗어나 작업이 중단되거나 보호 동작이 발생한 상황으로 가정한 샘플입니다.

| 주요 증상 | • 공정 시작 직후 압력 안정화 지연 • 배기 밸브 응답 지연 또는 진공 도달 실패 • 설비 보호 정지 후 재시작 필요 |
| --- | --- |
| 가능 원인 | • 배기 라인 막힘 또는 밸브 오동작 • 압력 센서 노이즈 또는 보정값 이탈 • 레시피 전환 직후 초기화 미완료 |
| 영향 범위 | 공정 중단, 웨이퍼/기판 대기 시간 증가, 동일 라인 후속 설비 적체 가능성 |
| 우선 점검 | 1) 에러 발생 직전 압력 추이 로그 확인 2) 배기 밸브/펌프 상태 비트 확인 3) 동일 시간대 설비 경고·인터록 동시 발생 여부 점검 |
| 권장 조치 | 1) 설비 인터록 해제 전 압력 안정화 여부 재확인 2) 배기 계통 수동 점검 후 재기동 3) 동일 알람 반복 시 센서 캘리브레이션 및 배기 부품 교체 검토 |

1.2 S1JOA06J_NHTU_XB01_XB01

샘플 에러명: 이송/축 위치 정합 이상

이송축 또는 핸들링 모듈이 목표 위치에 정확히 도달하지 못해 동작 실패로 기록된 상황을 가정한 샘플입니다.

| 주요 증상 | • 홈 포지션 복귀 시간 증가 • 이송 중 축 정지 또는 재시도 발생 • 모듈 간 핸드오프 실패 |
| --- | --- |
| 가능 원인 | • 서보 위치 편차 누적 • 센서 감지 지연 또는 오염 • 기구부 정렬 불량 혹은 반복 동작에 따른 마모 |
| 영향 범위 | 로딩/언로딩 지연, 사이클 타임 증가, 특정 구간 반복 에러 가능성 |
| 우선 점검 | 1) 축 위치 편차 로그와 서보 알람 이력 확인 2) 포토/리미트 센서 상태 및 오염 여부 확인 3) 최근 부품 교체 또는 티칭값 변경 이력 확인 |
| 권장 조치 | 1) 축 원점 복귀 및 기준 위치 재티칭 2) 센서 청소 및 케이블 체결 상태 확인 3) 반복 시 기구부 정렬 및 모터/드라이브 점검 요청 |